| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A 47 |

46

海南省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

大风灾害风险普查技术规范

Technical specification for high wind disaster risk investigation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

海南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  灾害事件调查	2

5  致灾危险性评估	2

6  灾害风险评估	2

附录A（规范性）  大风事件调查内容	5

附录B（资料性）  大风事件统计分析内容	6

附录C（资料性）  归一化处理方法	7

附录D（资料性）  层次分析法	8

附录E（资料性）  自然断点法	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由海南省气象局提出并归口。

本文件起草单位：海南省气候中心。

本文件主要起草人：杨静、张亚杰、张明洁、张京红、林绍伍、陈璇、谢开炫。

大风灾害风险普查技术规范

范围

本文件规定了大风灾害风险普查的灾害事件调查、致灾危险性评估、灾害风险评估等要求。

本文件适用于大风灾害风险普查。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 大风  high wind

极大风速大于或等于17.2 m/s（八级）的风。

- 极大风速  extreme wind speed

给定时间段内3秒钟平均风速的最大值。

给定时段可包括时、日、月、年等。

[来源：GB/T 31724—2015，2.28]

- 致灾因子 hazard

可能造成人员伤亡、财产损失、资源与环境破坏、社会系统混乱等孕灾环境中的异变因子。

[来源：YJ/T 13，3.5]

- 致灾危险性  hazard of disaster

致灾因子给经济社会系统造成破坏的可能性。

- 承灾体  hazard-affected body

承受灾害的对象。

[来源：GB/T32572—2016，2.2]

- 暴露度  exposure

暴露在自然灾害中的承灾体的数量和价值量。

- 脆弱性  frangibility

承灾体由于潜在危险而导致的损失程度。

[来源：GB/T44011.1—2024，3.3]

- 风险普查  risk investigation

收集气象灾害相关信息，经数据处理后，开展灾害事件调查、致灾危险性和灾害风险评估。

灾害事件调查

资料收集包括但不限于：

——普查区域内地面气象观测站建站以来的逐日极大风速、风向资料等，按附录A执行,大风事件统计分析内容参见附录B；

——历年大风导致的受灾人口、农作物受灾面积、直接经济损失等灾情资料，资料年限不少于10年；

——人口、国内生产总值（GDP）、农作物播种面积等承灾体资料，主要农作物包括橡胶、水稻、玉米等；

——行政边界矢量数据、数字高程模型，高程数据分辨率不低于30 m。

致灾危险性评估

致灾危险性指数

大风灾害致灾因子包括大风强度和大风频次。大风强度由极大风速多年平均值表示，大风频次由大风日数多年平均值表示，致灾危险性指数计算公式如下：

H=G×Wg+P×Wp	()

式中：

- H ——致灾危险性指数；

- G ——归一化的年极大风速多年平均值；

- Wg ——大风强度的权重系数；

- P ——归一化的年大风日数多年平均值；

- Wp ——大风频次的权重系数。

归一化处理方法参见附录C，权重系数确定方法参见附录D，Wg+ Wp =1。

致灾危险性区划

采用自然断点法（参见附录E）将致灾危险性分为高、较高、较低、低四个等级，可依据致灾危险性等级制作危险性区划图。

灾害风险评估

孕灾环境敏感性评估

大风灾害孕灾环境因子包括地形因子（海拔高度）和植被覆盖度，孕灾环境敏感性计算公式如下：

S=H×Wh+V×Wv	()

式中：

S ——孕灾环境敏感性指数；

H ——归一化的海拔高度；

Wh ——海拔高度的权重系数；

V——归一化的植被覆盖度；

Wv ——植被覆盖度的权重系数。

归一化处理方法参见附录C，权重系数确定方法参见附录D，Wh+ Wv =1。

承灾体暴露度和脆弱性评估

承灾体暴露度评估

以普查区域内人口总数、GDP或农作物种植面积与总面积之比表征承灾体暴露度，计算公式如下：

E=SeiS	()

式中：

E ——承灾体（人口、GDP或农作物等）暴露度；

Sei ——普查区域内人口总数、GDP或农作物种植面积；

S ——普查区域总面积。

承灾体脆弱性评估

以普查区域内受灾人口、直接经济损失或农作物受灾面积与人口总数、GDP总量或农作物种植面积之比表征承灾体脆弱性，计算公式如下：

V=SviSei	()

式中：

V ——承灾体（人口、GDP或农作物等）脆弱性；

Svi ——普查区域内受灾人口、直接经济损失或农作物受灾面积；

Sei ——普查区域内人口总数、GDP或农作物种植面积。

风险指数

基于普查区域内致灾危险性、孕灾环境敏感性、承灾体暴露度、承灾体脆弱性指数，计算针对不同承灾体的风险指数，计算公式如下：

R=H'ω1×S'ω2×E'ω3×V'ω4	()

式中：

R ——风险指数；

H' ——归一化的致灾危险性指数；

S' ——归一化的孕灾环境敏感性指数；

E' ——归一化的承灾体暴露度指数；

V' ——归一化的承灾体脆弱性指数；

ω1 ——致灾危险性的权重系数；

ω2 ——孕灾环境敏感性的权重系数；

ω3 ——承灾体暴露度的权重系数；

ω4 ——承灾体脆弱性的权重系数。

归一化处理方法参见附录C，权重系数确定方法参见附录D，ω1+ω2+ω3+ω4=1。

风险区划

采用自然断点法（附录E）对风险指数进行分类，将风险划分为高风险、较高风险、中等风险、较低风险和低风险等5个等级，可依据风险等级制作风险区划图。

（规范性）
大风事件调查内容

大风事件调查内容见表A.1。

历次大风事件调查表

| 某站大风日 （填写站点号和 站点名称） | 大风1 | 大风2 | … | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 |  |  |  | 单位：年月日，可根据实际记录精细到分钟级 |
| 结束时间 |  |  |  | 单位：年月日，可根据实际记录精细到分钟级 |
| 影响地区 |  |  |  | 调查国家级气象观测站大风事件时，可选择自动站点风要素数据辅助判断该次大风事件的影响地区 |
| 经度 |  |  |  | 填写站点经度（单位：度分秒） |
| 纬度 |  |  |  | 填写站点纬度（单位：度分秒） |
| 日极大风速 |  |  |  | 单位：m/s |
| 日极大风速风向 |  |  |  | 填写方位 |

填表人：______    复核人：_______    审查人：_______   联系电话：___________  调查承担单位：___________

填表日期：____年___月___日

（资料性）
大风事件统计分析内容

大风频次和强度见表B.1

大风频次和强度

| 站名 | 站号 | 时间范围 | 大风频次 | 大风强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大风频次指调查时间范围内的大风发生次数的多年平均值，即逐年大风频次序列的算术平均值。 |  |  |  |  |
| 大风强度指调查时间范围内的日极大风速的多年平均值，即逐年日极大风速序列的算术平均值。 |  |  |  |  |

各季节大风占比见表B.2

各季节大风占比（%）

| 季节 | 八级（17.2 m/s）以上大风出现比例 | 十级（24.5 m/s）以上大风出现比例 |
| --- | --- | --- |
| 春（3—5 月） |  |  |
| 夏（6—8 月） |  |  |
| 秋（9—11 月） |  |  |
| 冬（12 至次年2 月） |  |  |
| 全年 |  |  |
| - 季节占比为各季节大风日数/全年大风日数。 |  |  |
| 全年占比为全年大风日/年日数。 |  |  |
| “十级（24.5 m/s）以上大风出现比例”为可选项。 |  |  |

（资料性）
归一化处理方法

归一化是将有量纲的数值经过变换，化为无量纲的数值，进而消除各指标的量纲差异。归一化计算公式为：

正向标准化	x'=x-xminxmax-xmin	(C.1)

负向标准化：	x'=xmax-xxmax-xmin	(C.2)

式中：

x' ——归一化后的指标；

x ——归一化前的指标；

xmax ——原始指标的最大值；

xmin ——原始指标的最小值。

除孕灾环境敏感性因子植被覆盖度外，均采用正向标准化。

（资料性）
层次分析法

层次分析法（ Analytic Hierarchy Process,AHP）是将定量分析与定性分析结合起来，用决策者

的经验判断各衡量日标之间能否实现的标准之间的相对重要程度，并合理地给出每个决策方案的每个标准的权数。

运用层次分析法解决问题的基本步骤如下：

（1）建立层次结构模型

（2）构造判断（成对比较）矩阵

通过各因素之间的两两比较确定合适的标度。在建立层次结构之后，需要比较因子及下属指标的各

个比重，为实现定性向定量转化需要有定量的标度，此过程需要结合专家打分最终得到判断矩阵表格。

设要比较n个因素 (y1, y2,…yn)对目标z的影响，从而确定它们在z中所占的比重，每次取两个因素yi和yj用aij表示yi与yj对z的影响程度之比，按1～9的比例标度（下表）来度量aij，n个被比较的元素构成一个两两比较（成对比较）的判断矩阵A=（aij）n×n。显然，判断矩阵具有性质：

A=a11     a12      …      a1na21       a22      …      a2n ︙       ︙           ︙ an1     an2 …  ann	(D.1)

式中：

aij＞0，aij=1aji，aii=1  （i，j=1,2,…n)

比例标度表

| 标度 | 定义（比较因素i与j） |
| --- | --- |
| 1 | 因素i与j同样重要 |
| 3 | 因素i与j稍微重要 |
| 5 | 因素i与j较强重要 |
| 7 | 因素i与j强烈重要 |
| 9 | 因素i与j绝对重要 |
| 2、4、6、8 | 两个相邻判断因素的中间值 |
| 倒数 | 因素i与j比较得判断矩阵aij，则因素j与i相比的判断为 aij=1/aji |

（3）计算权重向量并做一致性检验

判断矩阵 A 对应于最大特征值λmax的特征向量W，经归一化后便得到同一层次相应因素。对于上

一层次某因素相对重要性的权值。计算判断矩阵最大特征根和对应特征向量，并不需要追求较高的精确

度，这是因为判断矩阵本身有相当的误差范围。而且优先排序的数值也是定性概念的表达，故从应用性

来考虑也希望使用较为简单的近似算法。

完成单准则下权重向量的计算后，必须进行一致性检验。定义一致性指标为：

CI=λmaxn-1	(D.2)

式中：

——CI=0，有完全的一致性；

——CI接近于0，有满意的一致性；

——CI越大，不一致越严重。

（4）层次总排序及其一致性检验

计算某一层次所有因素对于最高层相对重要性的权值，称为层次总排序。这一过程是从最高层次到

最低层次依次进行的。

（资料性）
自然断点法

自然断点分级法是用统计公式来确定属性值的自然聚类，目的是减少同一级中的差异、增加级间的差异。计算公式为：

SSDi-j=k=1j(Ak-meani-j)2  (1≤i＜j≤N）	(E.1)

也可表示为：

SSDi-j=k=1jAk2-(k=1jAk)2j-i+1  (1≤i＜j≤N）	(E.2)

式中：

A ——一个数组（数组长度为N）；

meani-j ——每个等级中的平均值。

参考文献

[1] GB/T 31724—2015  风能资源术语

[2] GB/T 32572—2016  自然灾害承灾体分类与代码

[3] GB/ T44011.1—2024  自然灾害综合风险评估技术规范第1部分:房屋建筑

[4] DB34/T 4637.7  气象灾害综合风险普查技术规范 第7部分：大风

[5] DB63/T 2235  气象灾害风险评估技术规范 大风

[6] YJ/T 13-2011 自然灾害风险管理基本术语

[7] 章国材.自然灾害风险评估与区划原理和方法[M]. 北京：气象出版社，2014.

[8] 中国气象局全国气象灾害综合风险普查领导小组办公室.气象灾害调查与风险评估技术规范[Z].北京:中国气象局，2021.