| ICS | 67.220.10 |
| --- | --- |
| CCS | X60 |

46

海南省地方标准

DB46/T XXXX—XXXX

糟粕醋术语与分类

Terminology and classification of zaopo vinegar

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

海南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 一般术语	1

4 产品术语	2

5 工艺术语	2

6 分类原则	4

7 产品分类	4

7.1 按加工工艺分类	4

7.2 按食用方法分类	4

7.3 按包装形式分类	4

7.4 按食品原料分类	5

参考文献	6

索引	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由海南省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：海南省检验检测研究院。

本文件主要起草人：

糟粕醋术语与分类

范围

本文件界定了糟粕醋的术语，给出了糟粕醋分类原则及产品分类。

本文件适用于生产加工的糟粕醋。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

一般术语

下列术语和定义适用于本文件。

    - 糟粕醋  zaopo vinegar

以大米、水为主要原料，经酒曲或酶制剂发酵成酒糟，添加或不添加蒜头、食用盐、白砂糖、味精、鸡精、食用植物油、辣椒、辣椒油等食品原料，添加或不添加酸度调节剂，经配料、熬煮、杀菌、包装；或使用酒糟包，可添加或不添加复合调料包、油辣椒包、蒜头油包，混合包装等生产工艺制成的复合调味料。

[来源：DBS46/ 005—2025，3.1，有修改]

    - 酒曲  jiuqu

以谷物为主要原料，加入或不加入豆类，在一定温度、湿度环境下，经培养富集多种微生物而成的，用于酿酒糖化和发酵的制剂。

[来源：GB/T 48009—2026, 3.2]

    - 酒糟  distilled alcoholic fermentative material

以大米、水为主要原料，经酒曲或酶制剂发酵完毕的物料，蒸馏或不蒸馏之后剩下带米渣、发酵酸水的固体残渣。

[来源：GB/T 15109—2021，3.4.22，有修改]

    - 酒糟包  distilled alcoholic fermentative material packet

以大米、水为主要原料，经酒曲或酶制剂发酵，添加或不添加食用盐、白砂糖、味精等调配，杀菌、 包装等生产工艺制成的，用于制作糟粕醋的酒糟。

[来源：DBS46/ 005—2025，3.2]

    - 复合调料包  composite seasoning packet

以白砂糖、味精、食用盐为主要原料，添加或不添加鸡精调味料、香辛料等其他原料，经粉碎或不粉碎、混合、包装等生产工艺制成的，用于制作糟粕醋的复合调料。

[来源：DBS46/ 005—2025，3.3]

    - 油辣椒包  chili oil packet

以辣椒和食用植物油为主要原料，添加或不添加食用盐、洋葱、蒜头、生姜等其他原料，经炒制、 杀菌、包装等生产工艺制成的，用于制作糟粕醋的油辣椒。

[来源：DBS46/ 005—2025,3.4]

    - 蒜头油包  garlic oil packet

以食用植物油、蒜头为主要原料，添加或不添加八角、香菜等香辛料，经前处理、配料、粉碎、油 炸、包装等生产工艺制成的，用于制作糟粕醋的蒜头油。

[来源：DBS46/ 005—2025,3.5]

产品术语

糟粕醋（类）饮料   zaopo vinegar beverage

以糟粕醋为原料，添加或不添加其他食品原辅料和（或）食品添加剂，经加工或发酵制成的液体饮料。

糟粕醋调味食品   zaopo vinegar flavored food

以鲜（冻）畜禽肉及其可食副产品、鲜（冻）动物性水产品或植物性水产品、蔬菜、水果等为主要原料，经预处理后，以糟粕醋为基底风味调味料，经相应工艺加工制成的具有糟粕醋特有风味的各类食品，如糟粕醋卤肉制品、糟粕醋水产品、糟粕醋蔬果制品等。

工艺术语

    - 选料  choice of materials

挑选无虫、无霉变、无杂质的大米，进行淘洗，去除大米表面灰尘及杂质的过程。

    - 蒸米  evaporation rice

采用蒸汽加热的方式，使大米中的蛋白质、淀粉质产生适度变性的过程。

    - 加曲（拌曲）  jiuqu adding

将温度降低至35℃以下的米饭加入酒曲，翻拌均匀，用于发酵酒糟。

    - 发酵  fermentation

利用特定的微生物,控制适宜的工艺条件,生产人们所需的产品或达到某些特定目的的过程。

[来源：GB/T 15091.1—2026，6.26]

酿造  brewing

利用微生物的发酵作用,制造发酵食品(酒、醋、酱油、酱等)的过程。

[来源：GB/T15091.1—2026，6.27]

    - 蒸馏  distillation

利用液体混合物中各组分挥发度的差别,使液体混合物部分汽化,并使蒸气部分冷凝,实现组分分离的过程。

[来源：GB/T15091.1—2026，6.11]

    - 煮制  boiling

在原料中加入水,添加或不添加辅料,对原料进行加热熟化的过程。

[来源：GB/T15091.1—2026，6.58]

    - 调配（调味）  seasoning

添加蒜头、食用盐、白砂糖、味精、鸡精、食用植物油、辣椒、辣椒油等食品原料，添加或不添加酸度调节剂等食品添加剂的过程。

制浆  pulping

经浸泡（或不浸泡）、研磨、分离（或不分离）、煮熟（杀菌）等工序后呈液态状产品的工艺过程。

[来源：GB/T 22106—2025，3.1，有修改]

    - 磨酱  milling

经破碎、研磨、分离（或不分离）、煮熟（杀菌）等工序后呈粘稠膏状半固态的过程。

  - 分类原则

    - 糟粕醋根据加工工艺、食用方法、产品形态、食品原料类型分类。

  - 产品分类

    - 按加工工艺分类

      - 酿造糟粕醋

以大米为原料，经酒曲或酶制剂发酵制成的糟粕醋。

      - 配制糟粕醋

以大米为原料，经酒曲或酶制剂发酵，添加酸度调节剂（如柠檬酸）等食品添加剂混合配制的糟粕醋。

    - 按食用方法分类

      - 即食糟粕醋

可直接食用的糟粕醋。

      - 非即食糟粕醋

食用前需进一步烹调，通常作为火锅底料的糟粕醋。

    - 按包装形式分类

      - 整体混合型糟粕醋

所有原料经加工处理后，完全混合，包装于同一内包装的糟粕醋。

      - 分包装配型糟粕醋

各种原料经加工处理后，分别包装于不同内包装内，再进行外包装的糟粕醋。

    - 按食品原料分类

      - 含油糟粕醋

食品原料中添加食用植物油、食用动物油等油脂制成的非即食糟粕醋。

      - 非含油糟粕醋

食品原料中不添加食用植物油、食用动物油等油脂制成的非即食糟粕醋。

参考文献

[1]  GB 10136—2015  食品安全国家标准  动物性水产制品

[2]  GB/T 10789—2015  饮料通则

[3]  GB/T 15109—2021  白酒工业术语

[4]  GB 17400—2015  食品安全国家标准  方便面

[5]  GB/T 20903—2007  调味品分类

[6]  GB/T 22106—2025  非发酵豆制品质量通则

[7]  GB/T 23586—2022  酱卤肉制品质量通则

[8]  GB/T 45662—2025  火锅底料质量通则

[9]  GB/T 48009—2026  白酒质量通则

[10]  DBS46/ 005—2025  海南糟粕醋

[11]  Q/QMJY 0001S—2024  糟粕醋（半固体调味料）

[12]  Q/YF 0002S—2025  糟粕醋

[13]  国家市场监督管理总局。食品标识监督管理办法 [Z]. 国家市场监督管理总局令第 100 号，2025.

索引

汉语拼音索引

F

复合调料包	3.3

H

海南糟粕醋	3.1

海南糟粕醋方便米粉	4.7

海南糟粕醋方便食品	4.6

海南糟粕醋卤肉制品	4.8

海南糟粕醋水产品	4.10

海南糟粕醋预制菜	4.9

J

即食型糟粕醋休闲食品	4.5

酒糟包	3.1,3.2

N

酿造糟粕醋	4.1

P

配制糟粕醋	4.2

S

蒜头油包	3.5

Y

油辣椒包	3.4

Z

糟粕醋调味料	4.4

糟粕醋制品	4.3

英文对应词索引

C

chili oil packet	3.4

composite seasoning packet	3.3

D

distiller's grain vinegar products	4.3

distiller's grain vinegar seasoning	4.4

distillers grrains	3.2

F

fermented distiller's grain vinegar	4.1

formulated distiller's grain vinegar	4.2

G

garlic oil packet	3.5

H

Zaopocu	3.1

Zaopocu aquatic products	4.10

Zaopocu convenient food	4.6

Zaopocu instant rice noodles	4.7

Zaopocu pot-roast meat products	4.8

Zaopocu prepared dishes	4.9

R

ready-to-eat distiller's grain vinegar snack food	4.5