编号：琼ZP2023--005

桦褐孔菌粉

Huahekongjunfen

【来源】 本品为锈革孔菌科桦褐孔菌Inonotus obliquus(Ach.ex.Pers.)Pilát 的干燥子实体的炮制加工品。

【炮制】 取桦褐孔菌原药材，除去杂质，切块，粉碎成细粉。

【性状】 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜。

# 【鉴别】

- 本品粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.5～6.5μm。

- 取本品粉末2g，加水20ml，水浴加热10分钟，放冷，滤过，取滤液2ml，加碱性酒石酸铜试液4～5滴，至水浴上加热5分钟，生成红色沉淀。

- 取本品粉末1g，加甲醇10ml，水浴加热10分钟，放冷，滤过，取滤液2ml，加1%的三氯化铁试液2滴，呈蓝紫色。

# 【检查】

水分   不得过13.0%（《中国药典》2015年版四部通则0832第二法）。

总灰分   不得过16.0%（《中国药典》2015年版四部通则2302）。

酸不溶性灰分  不得过1.0%（《中国药典》2015年版四部通则2302）。

微生物限度  应符合中药饮片的微生物限度标准（《中国药典》2015年版通则1107）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法项下的热浸法（《中国药典》2015年版四部通则2201）测定，不得少于20.0%。

【含量测定】

多糖

对照品溶液的制备 取无水葡萄糖对照品适量，精密称定，加水制成每1m1含0.12mg的溶液，即得。

标准曲线的制备  精密量取对照品溶液0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2ml，分别置10ml具塞试管中，各加水至2.0ml，迅速精密加入硫酸蒽酮溶液（精密称取蒽酮0.1g，加硫酸100ml使溶解，摇匀）6ml，立即摇匀，放置15分钟后，立即置冰浴中冷却15分钟，取出，以相应的试剂为空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401），在625nm波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

供试品溶液的制备 取本品粉末约0.5g，精密称定，置圆底烧瓶中，加水60m1静置1小时，加热固流4小时，趁热滤过，用少量热水洗涤滤器和滤渣，将滤渣及滤纸置烧瓶中，加水60ml，加热回流3小时，趁热滤过，合并滤液，置水浴上蒸干，残渣用水5ml溶解，边搅拌边缓慢滴加乙醇75ml，摇匀，在4℃放置12小时，离心，弃去上清液，沉淀物用热水溶解并转移至100ml量瓶中，放冷，加水至刻度，摇匀，取溶液适量，离心，精密量取上清液3ml，置25ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，即得。

测定法  精密量取供试品溶液2ml，置10ml具塞试管中，照标准曲线制备项下的方法，自“迅速精密加入硫酸蒽酮溶液6ml”起，同法操作，测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中无水葡萄糖的含量，计算，即得。

本品按干燥品计算，含多糖以无水葡萄糖（C6H12O6）计，不得少于3.0%。

【功能与主治】 解毒、消痈散结，活血祛瘀。用于胃脘肿，肠痈等消化系统肿瘤及血瘀所致的心悸眩晕等。

【用法与用量】每日4-6g；吞服，每次2-3g，或遵医嘱。

# 【贮藏】  置干燥处，防霉，防蛀。

炮制规范起草单位：海南康农堂中药有限公司

标准复核单位：海南省药品检验所

中药饮片桦褐孔菌粉炮制规范起草说明

【处方用名】

处方用名：桦褐孔菌粉、桦褐粉。

【来源】

本品为锈革孔菌科桦褐孔菌Inonotus obliquus(Ach.ex.Pers.)Pilát  的干燥子实体的炮制加工品。

【原植物】

生于桦树活立木树皮破损处，导致心材白色腐朽，偶尔生长在白杨和花楸上。以不孕性子实体较常见[1]。（见图1）

图1：桦褐孔菌原植物

【产地】

我国主产于吉林大兴安岭、小兴安岭、长白山等林区，以及西藏等严寒之地[2]。

【采收与加工】

药用其干燥子实体。全年均可采收，除去杂质和附着的朽木，阴干或在40~50℃烘干[2]。

【炮制方法】

1.炮制方法

取原药材，除去树皮和杂质，切块，粉碎成细粉。

2.参考依据

参考《中国药典》[3]“三七”炮制“洗净，干燥，碾成细粉”，将桦褐孔菌粉的炮制定为“取原药材，除去树皮和杂质，切块，粉碎成细粉”。

【成分】

主要含多糖类、多酚类、三萜类、甾醇 类、生物碱类、木质素类、黑色素类、叶酸衍生物类、鞘氨脂类似物、类固醇等化合物。多酚类化合物有桦褐孔菌素（fuscoporine)、inonoblinsA-C , phelligridinsD、E、G 等。三萜类化合物主要是羊毛脂烷型四环三萜类，还有桦揭孔菌醇（inooidiol）、桦木素（belulin)、麦角甾醇 （ergosterol）；β- 谷甾醇；（β-sitosterol)、熊果酸（ursolicacid) 、栓菌酸 （trametenoicacid) 等。[2]

【性状】

根据12批样品的观察结果，将桦褐孔菌粉的性状制定为：本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜。（图2、表1）

表1：12批桦褐孔菌粉性状检验结果

| 批号 | 20181115PZ | 20181116PZ | 20181117PZ | 20181119PZ | 20181120PZ | 20181121PZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 |
| 批号 | 20181122PZ | 20181123PZ | 20181124PZ | 181201 | 181202 | 181203 |
| 结果 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 | 本品为棕色至棕褐色的粉末，气微，味微甜 |

图2  桦褐孔菌粉饮片

【鉴别】

1.粉末显微鉴别

- 参考《山东省中药材标准》2012年版桦褐孔菌项下，结合桦褐孔菌粉12批样品的检验结果，将菌丝进行描述，定为：本品粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见，散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.5 ~6.5μm。（见图3，表2）

表2：12批桦褐孔菌粉显微鉴别结果

| 批号 | 20181115PZ | 20181116PZ | 20181117PZ | 20181119PZ | 20181120PZ | 20181121PZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.59μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.54μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.54μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.56μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径3.05μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径3.05μm。 |
| 批号 | 20181122PZ | 20181123PZ | 20181124PZ | 181201 | 181202 | 181203 |
| 结果 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.68μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.56μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.59μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径2.73μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径3.25μm。 | 粉末棕色至棕褐色。常有黑色细小颗粒，菌丝常见散在或粘结成团，黄褐色，细长，稍弯曲，有分隔，常分枝，直径3.22μm。 |

a

c

### 图3      显微鉴别特征图

### （注：菌丝）

### 2.理化鉴别

### 2.1理化鉴别1

参考《山东省中药材标准》桦褐孔菌， 并结合 12批样品检验过程和结果观察，将方法定为：“取本品粉末2g，加水20ml，水浴加热10分钟，放冷，滤过，取滤液2ml，加碱性酒石酸铜试液4~5滴，至水浴上加热5分钟，生成红色沉淀。”12批桦褐孔菌粉样品检验结果分别如下：（表3）

表3：12批桦褐孔菌粉理化鉴别1结果

| 批号 | 20181115PZ | 20181116PZ | 20181117PZ | 20181119PZ | 20181120PZ | 20181121PZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 |
| 批号 | 20181122PZ | 20181123PZ | 20181124PZ | 181201 | 181202 | 181203 |
| 结果 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 | 生成红色沉淀 |

### 2.2理化鉴别2

- 参考《山东省中药材标准》桦褐孔菌， 并结合 12批样品检验过程和结果 观察，将方法定为：“取本品粉末1g，加甲醇10ml，水浴加热10分钟，放冷，滤过，取滤液2ml，加1%的三氯化铁2滴，呈蓝紫色。”12批桦褐孔菌粉样品检验结果分别如下见表4。

表4：12批桦褐孔菌粉理化鉴别2结果

| 批号 | 20181115PZ | 20181116PZ | 20181117PZ | 20181119PZ | 20181120PZ | 20181121PZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 |
| 批号 | 20181122PZ | 20181123PZ | 20181124PZ | 181201 | 181202 | 181203 |
| 结果 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 | 溶液呈蓝紫色 |

### 【检查】

### 1.水分

### （1）测定方法和样品检验结果

### 参考《山东省中药材标准》桦褐孔菌水分测定法（附录第一法）和《中国药典》2015年版“灵芝”水分测定方法《中国药典》2015年版四部通则0832水分测定法）中的烘干法，取本品细粉约2~4g，平铺于干燥至恒重的扁形称量瓶中，厚度不超过5mm，精密称定，开启瓶盖在105℃干燥5小时，将瓶盖盖好，移至干燥器中，放冷30分钟，精密称定，再在上述温度干燥1小时，放冷，称重，至连续两次称重的差异不超过5mg为止。根据减失的重量，计算供试品中含水量（%）。

### 水分测定结果见下表（表5）

表5   12批桦褐孔菌粉水分测定结果

| 样品批号 | 水分（%）烘干法 |  |
| --- | --- | --- |
| 20181115PZ | 9.8 |  |
| 20181116PZ | 9.5 |  |
| 20181117PZ | 9.8 |  |
| 20181119PZ | 10.6 |  |
| 20181120PZ | 11.7 |  |
| 20181121PZ | 9.3 |  |
| 20181122PZ | 12.1 |  |
| 20181123PZ | 10.1 |  |
| 20181124PZ | 10.5 |  |
| 181201 | 9.4 |  |
| 181202 | 11.2 |  |
| 181203 | 12.0 |  |
| X±sd | 10.5±1.0 |  |

### （2）水分测定结果分析及检验方法确认

从上表数据可以看出，中药饮片桦褐孔菌粉的水分幅度范围为：9.5%~12.1%，平均值为10.5%；根据12批结果的平均值乘以120%，得出桦褐孔菌粉的水分限度标准为12.6%。综合考虑方法和限度的结果，最终拟将桦褐孔菌粉的水分测定方法和限度定为：照水分测定法《中国药典》（2015年版四部通则0832）中的第二法测定，含水分不得过13.0%

2.总灰分

（1）检验方法及结果

照《中国药典》2015年版四部（通则2302 灰分测定法）中的总灰分测定法，取供试品粉末3-5g，置炽灼至恒重的坩埚中，称定重量 ，缓缓炽热，注意避免燃烧，至完全炭化时，逐渐升高温度至550℃，使完全灰化并至恒重。根据残渣重量，计算供试品中总灰分的含量（%）。

结果见表6。

表6  12批桦褐孔菌粉灰分测定结果

| 样品批号 | 灰分（%） | 酸不溶性灰分（%） |
| --- | --- | --- |
| 20181115PZ | 16.7 | 0.8 |
| 20181116PZ | 16.4 | 0.5 |
| 20181117PZ | 13.3 | 0.8 |
| 20181119PZ | 15.3 | 0.8 |
| 20181120PZ | 14.7 | 0.7 |
| 20181121PZ | 12.1 | 0.4 |
| 20181122PZ | 15.0 | 0.7 |
| 20181123PZ | 12.3 | 0.9 |
| 20181124PZ | 14.8 | 0.7 |
| 181201 | 12.4 | 0.5 |
| 181202 | 11.6 | 0.4 |
| 181203 | 12.5 | 0.6 |
| X±sd | 13.8±1.6 | 0.65±0.2 |

### （2）结果分析及限度确认

从上表数据 可以看出，中药饮片桦褐孔菌粉总灰分范围幅度分别为11.6%~16.7%，平均值13.8% ，根据平均值乘以120%，得到总灰分的限度为16.6%：综合考虑方法和限度的结果， 参考《山东省中药材标准》2012年桦褐孔菌的灰分限度（不得过16.0%），最终拟将桦褐孔菌粉的总灰分测定方法及限度定为：照《中国药典》2015年版四部（通则2302 灰分测定法）中的总灰分测定法，不得过16.0%。

### 3.酸不溶性灰分

（1）检验方法及结果

照（《中国药典》2015年版四部通则2302 灰分测定法）中的酸不溶性灰分测定法，取总灰分检测所得的灰分，在坩埚中小心加入稀盐酸约10ml，用表面皿覆盖坩埚，置水浴上加热10分钟，表面皿用热水5ml冲洗，洗液并入坩埚中，用无灰滤纸滤过，坩埚内的残渣用水洗于滤纸上，并洗涤至洗液不显氯化物反应为止。滤渣连同滤纸移至同一坩埚中，干燥，炽灼至恒重。根据残渣重量，计算供试品中酸不溶性灰分的含量(%)。结果见表6。

### （2）结果分析及限度确认

从表6数据 可以看出，12批中药饮片桦褐孔菌粉的酸不溶性灰分幅度范围0.4%~0.9%，平均值0.65%，根据12批样品的平均值乘以120%，得到酸不溶性灰分的限度分别为0.78%，最终拟确定桦褐孔菌粉的酸不溶性灰分测定方法及限度定为：照《中国药典》2015年版四部（通则2302 灰分测定法）中的酸不溶性灰分测定法，不得过1.0%。

### 4.浸出物

（1）水溶性浸出物热浸法及其测试结果

照（《中国药典》2015年版四部通则2201 浸出物测定法）中的热浸法，取供试品约2-4g，精密称定，至250ml的锥形瓶中，精密加水100ml，密塞，称定重量，静置1小时后，连接回流冷凝管，加热至沸腾，并保持微沸1小时。放冷后，取下锥形瓶，密塞，再称定重量，用水补足减失的重量，摇匀，用干燥滤器滤过，精密量取滤液25ml，置已干燥至恒重的蒸发皿中，在水浴上蒸干后，于105℃干燥3小时，置干燥器中冷却30分钟，迅速精密称定重量。以干燥品计算供试品中水溶性浸出物的含量（%）。结果见表7

表7    12批桦褐孔菌粉浸出物测定结果

| 样品批号 | 浸出物（%） |  |
| --- | --- | --- |
| 20181115PZ | 30.3 |  |
| 20181116PZ | 33.9 |  |
| 20181117PZ | 31.8 |  |
| 20181119PZ | 36.0 |  |
| 20181120PZ | 28.1 |  |
| 20181121PZ | 26.4 |  |
| 20181122PZ | 23.2 |  |
| 20181123PZ | 24.4 |  |
| 20181124PZ | 23.5 |  |
| 181201 | 34.9 |  |
| 181202 | 34.4 |  |
| 181203 | 35.2 |  |
| X±sd | 30.2±4.9 |  |

### （2）结果分析及方法限度确认

从上表数据可以看出，中药饮片桦褐孔菌粉的水溶性浸出物结果幅度范围为23.5%~36.0%，平均值30.2%，根据平均值乘以80%，得到桦褐孔菌粉的浸出物限度为24.2%， 最终将桦褐孔菌粉浸出物测定方法和限度定为 ：照（《中国药典》2015年版四部通则2201 浸出物测定法）中的水溶性浸出物热浸法测定，不少于20.0%。

5.微生物限度

取供试品粉末10g，照微生物限度检查法《中国药典》2015年版通则1105、1106、1107检查，结果应不得检出沙门菌，耐胆盐革兰氏阴性菌应小于104cfu/g。

4.10.5.2三批验证批次产品检验结果（表8），小试样品由于在实验室普通环境下生产，故不进行微生物限度检验。

表8：3批桦褐孔菌粉（验证批次）微生物限度检验结果

| 批号 | 181201 | 181202 | 181203 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 沙门菌，耐胆盐革兰氏阴性菌均未检出 | 沙门菌，耐胆盐革兰氏阴性菌均未检出 | 沙门菌，耐胆盐革兰氏阴性菌均未检出 |

- 粒度

## （1）检验方法及限度

按照粒度与粒度分布测定法《中国药典》2015年四部（通则0982）测定，应符合细粉的规定。

直接口服中药饮片的粒度作为炮制工艺指标，是产品的通用指标，故该指标在 炮制项下规定，并在半成品及成品的内控质量标准中对该指标进行控制，不单独列出。

## （2）检验结果（见表9）

表9：12批桦褐孔菌粉粒度检查结果

| 批号 | 20181115PZ | 20181116PZ | 20181117PZ | 20181119PZ | 20181120PZ | 20181121PZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| 批号 | 20181122PZ | 20181123PZ | 20181124PZ | 181201 | 181202 | 181203 |
| 结果 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |

## 多糖

### 1.检测方法

桦褐孔菌主要成分之一为多糖，故参考《中国药典》2015年版灵芝的含量测定项下“多糖 ”检验方法制定如下检验：

对照品溶液的制备 取无水葡萄糖对照品适量，精密称定，加水制成每1m1含0.12mg的溶液，即得。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2ml，分别置10ml具塞试管中，各加水至2.0ml，迅速精密加入硫酸蒽酮溶液（精密称取蒽酮0.1g，加硫酸100ml使溶解，摇匀）6ml，立即摇匀，放置15分钟后，立即置冰浴中冷却15分钟，取出，以相应的试剂为空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401），在625nm波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

供试品溶液的制备 取本品粉末约0.5g，精密称定，置圆底烧瓶中，加水60m1静置1小时，加热固流4小时，趁热滤过，用少量热水洗涤滤器和滤渣，将滤渣及滤纸置烧瓶中，加水60ml，加热回流3小时，趁热滤过，合并滤液，置水浴上蒸干，残渣用水5ml溶解，边搅拌边缓慢滴加乙醇75ml，摇匀，在4℃放置12小时，离心，弃去上清液，沉淀物用热水溶解并转移至100ml量瓶中，放冷，加水至刻度，摇匀，取溶液适量，离心，精密量取上清液3ml，置25ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，即得。

测定法 精密量取供试品溶液2ml，置10ml具塞试管中，照标准曲线制备项下的方法，自“迅速精密加入硫酸蒽酮溶液6ml”起，同法操作，测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中无水葡萄糖的含量，计算，即得。

2.计算公式：

通过线性回归方程计算出样品浓度C，再通过下列公式计算：

C样 ×  样品稀释倍数  ×10-3

多糖含量（%） =                                                                             × 100%                       W样×（1-水分%）

3.含量测定方法确认：

采用桦褐孔菌粉181201批对上述方法进行确认，确认项目包括：

- 系统适用性

- 准确度（加样回收率）

- 精密度-重复性

- 溶液稳定性

### 3.1系统适用性试验

对照品溶液的制备 取无水葡萄糖对照品适量，精密称定，加水制成每1m1含0.12mg的溶液，即得。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2ml，分别置10ml具塞试管中，各加水至2.0ml，迅速精密加入硫酸蒽酮溶液（精密称取蒽酮0.1g，加硫酸100ml使溶解，摇匀）6ml，立即摇匀，放置15分钟后，立即置冰浴中冷却15分钟，取出，以相应的试剂为空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401），在625nm波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

空白溶液的制备  取试验用水2ml，置具塞试管中，迅速精密加入硫酸蒽酮溶液（精密称取蒽酮0.1g，加硫酸100ml使溶解，摇匀）6ml，立即摇匀，放置15分钟后，立即置冰浴中冷却15分钟，作为空白溶液。

##### 测定方法

以空气为空白，以空白溶液为作为样品，照紫外-可见分光光度法（通则0401），在625nm波长处测定吸光度。

以空白溶液为为空白，以标准溶液1为样品，在625nm波长处测定吸光度

连续测试6次，计算6次吸光度的RSD。

以空白溶液为空白，以标准溶液1~5为样品，在625nm波长处测定吸光度，以样品浓度为横坐标（X），吸光度为纵坐标 (Y），绘制标准曲线。

可接受标准

空白溶液的吸光度应不得过0.01

标准溶液1吸光度的RSD不得过2.0%

线性回归系数R不得低于0.99

##### 测试结果和结论

| 项目 |  |  | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白溶液吸光度 |  |  | 0.002 |  |  |
| 标准溶液1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 吸光度 |  | 保留时间RSD（%） |  |  |
| 1 | 0.074 |  | 1.2 |  |  |
| 2 | 0.074 |  |  |  |  |
| 3 | 0.074 |  |  |  |  |
| 4 | 0.074 |  |  |  |  |
| 5 | 0.075 |  |  |  |  |
| 6 | 0.076 |  |  |  |  |
| 标准曲线 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 浓度(C） |  | 吸光度 |  |
| 标准溶液1 |  | 0.2 |  | 0.071 |  |
| 标准溶液2 |  | 0.4 |  | 0.140 |  |
| 标准溶液3 |  | 0.6 |  | 0.209 |  |
| 标准溶液4 |  | 0.8 |  | 0.281 |  |
| 标准溶液5 |  | 1.0 |  | 0.358 |  |
| 标准溶液6 |  | 1.2 |  | 0.416 |  |
| 线性回归方程 |  | Y=0.3505x+0.0004 |  | 回归系数R | 0.9997 |
| 可接收标准 |  | 空白溶液的吸光度应不得过0.01，标准溶液1吸光度的RSD不得过2.0% 回归系数R≧0.99 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  | ■符合可接受标准 □不符合可接受标准 |  |

### 3.2准确度（加样回收率）

供试品溶液的制备 取混合均匀的本品粉末约0.5g，一共准备10份，精密称定，按下表加入对照品的量，置圆底烧瓶中，加水60m1静置1小时，加热固流4小时，趁热滤过，用少量热水洗涤滤器和滤渣，将滤渣及滤纸置烧瓶中，加水60ml，加热回流3小时，趁热滤过，合并滤液，置水浴上蒸干，残渣用水5ml溶解，边搅拌边缓慢滴加乙醇75ml，摇匀，在4℃放置12小时，离心，弃去上清液，沉淀物用热水溶解并转移至50ml量瓶中，放冷，加水至刻度，摇匀，取溶液适量，离心，精密量取上清液3ml，置25ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，即得。

测定法 精密量取供试品溶液2ml，置10ml具塞试管中，照标准曲线制备项下的方法，自“迅速精密加入硫酸蒽酮溶液6ml”起，同法操作，测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中无水葡萄糖的含量。并计算加样回收率。

##### 空白本底量计算

| 供试品 | 称样量(g) | 含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 供试品0 | 0.50511 | 6.3 |

根据供试品0的含量折算出供试品1~6中多糖的本底量。

供试品中加入无水葡萄糖对照品 重量

| 序号 | 名称 | 对照品加入量（mg） |
| --- | --- | --- |
| 供试品0 | 空白本底 | 0 |
| 供试品1 | 约100%浓度 | 20.92 |
| 供试品2 | 约100%浓度 | 21.75 |
| 供试品3 | 约100%浓度 | 21.82 |
| 供试品4 | 约100%浓度 | 21.25 |
| 供试品5 | 约100%浓度 | 21.56 |
| 供试品6 | 约100%浓度 | 21.85 |

可接受标准

- 加样回收率应在90.0%~108%之间

- 回收率的RSD不得过2.0%

##### 回收率试验结果及结论：

回收率试验结果

| 样品 | 称样量（g） | 对照品 加入量（mg） | 吸光度 | 测得量 （mg） | 本底量（mg） | 回收率 （%） | 平均回收率（%） | RSD（%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供试品1-1 | 0.50694 | 20.92 | 0.343 | 51.61 | 31.94 | 94.02 | 93.9 | 0.7 |
| 供试品1-2 | 0.50384 | 21.75 | 0.346 | 52.06 | 31.74 | 93.43 |  |  |
| 供试品1-3 | 0.50582 | 21.82 | 0.349 | 52.51 | 31.87 | 94.59 |  |  |
| 供试品1-4 | 0.50753 | 21.25 | 0.346 | 52.06 | 31.97 | 94.54 |  |  |
| 供试品1-5 | 0.50021 | 21.56 | 0.343 | 51.61 | 31.51 | 93.23 |  |  |
| 供试品1-6 | 0.50432 | 21.85 | 0.347 | 52.21 | 31.77 | 93.57 |  |  |
| 标准规定 |  |  | 回收率在90.0%~108.0%，RSD不得过2.0% |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  | 符合可接受标准 |  |  |  |  |  |

### 3.4重复性

重复性溶液的制备  取混合均匀的本品粉末约1.0g，一共准备6份 精密称定，置圆底烧瓶中，加水60m1静置1小时，加热固流4小时，趁热滤过，用少量热水洗涤滤器和滤渣，将滤渣及滤纸置烧瓶中，加水60ml，加热回流3小时，趁热滤过，合并滤液，置水浴上蒸干，残渣用水5ml溶解，边搅拌边缓慢滴加乙醇75ml，摇匀，在4℃放置12小时，离心，弃去上清液，沉淀物用热水溶解并转移至50ml量瓶中，放冷，加水至刻度，摇匀，取溶液适量，离心，精密量取上清液3ml，置25ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，即得。

#### 测定法 精密量取供试品溶液2ml，置10ml具塞试管中，照标准曲线制备项下的方法，自“迅速精密加入硫酸蒽酮溶液6ml”起，同法操作，测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中无水葡萄糖的含量。

#### 可接受标准

6份供试品溶液含量的RSD应不得过2.0%。

#### 测试结果和结论

| 样品 | 称样量（g） | 吸光度 | 含量（%） | 含量均值 （%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供试品1-1 | 0.51386 | 0.184 | 6.41 | 6.3 | 1.7 |
| 供试品1-2 | 0.50126 | 0.175 | 6.25 |  |  |
| 供试品1-3 | 0.50921 | 0.181 | 6.37 |  |  |
| 供试品1-4 | 0.50511 | 0.177 | 6.28 |  |  |
| 供试品1-5 | 0.51932 | 0.186 | 6.42 |  |  |
| 供试品1-6 | 0.50123 | 0.172 | 6.15 |  |  |
| 标准规定 |  | RSD 不得过2.0% |  |  |  |
| 试验结论 |  | 符合可接受标准 |  |  |  |

### 3.5溶液稳定性

#### 供试品溶液配制

直接采用重复性项下的一份供试品溶液。

#### 对照品溶液配制

直接采用标准曲线绘制用标准溶液2。

#### 测试方法

供试品溶液及对照品溶液室温放置，分别在0小时（初始点）、0.5小时、1小时、1.5小时、2小时进行测试，与其0小时吸光度进行比较。

#### 可接受标准

每个时间点的吸光度与0小时吸光度的比值应在0.98~1.02之间。

#### 试验结果

##### 对照品溶液稳定性试验结果

| 测试时间 | 吸光度 |  | 与0小时 比值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供试品 | 对照品 | 供试品 | 对照品 |
| 0小时 | 0.176 | 0.132 | N/A | N/A |
| 0.5小时 | 0.178 | 0.135 | 1.01 | 1.02 |
| 1小时 | 0.173 | 0.133 | 0.98 | 1.00 |
| 1.5小时 | 0.178 | 0.133 | 1.01 | 1.01 |
| 2小时 | 0.180 | 0.135 | 1.02 | 1.02 |
| 标准规定 | 吸光度比值应在0.98~1.02之间 |  |  |  |
| 结论 | 符合可接受标准 |  |  |  |

### 3.6不同批次桦褐孔菌粉含量测定结果

上述 12批桦褐孔菌粉， 按以上方法测定，结果如下表。

表10桦褐孔菌多糖含量测定结果

| 批次 | 多糖含量（%） |
| --- | --- |
| 20181115pz | 3.4 |
| 20181116pz | 3.2 |
| 20181117pz | 5.1 |
| 20181119pz | 4.5 |
| 20181120pz | 3.0 |
| 20181121pz | 3.4 |
| 20181122pz | 2.8 |
| 20181123pz | 2.8 |
| 20181124pz | 3.6 |
| 181201 | 6.6 |
| 181202 | 6.4 |
| 181203 | 6.9 |
| X±sd | 4.3±1.6 |

### 3.7结果分析

### 根据上表，参考《中国药典》2015年版一部灵芝标准项下“多糖”制定的桦褐孔菌的含量测定方法已通过方法学验证，桦褐孔菌粉12批样品的检验结果范围为2.8~6.9%，均值为 4.3%，采用平均值乘以80%，得到多糖的限度为：3.44%， 最终拟将桦褐孔菌粉含量测定（多糖）的限度为：按干燥品计，含多糖以无水葡萄糖（C6H12O6）计，不得少于3.0%。

【性味与归经】

目前未见相关文献资料记载桦褐孔菌性味和归经。

【功能与主治】

参考《山东省中药材标准》2012年版桦褐孔菌，制定为：解毒、消痈散结、活血祛瘀。用于胃脘肿、肠痈等消化系统肿瘤及血瘀所致的心悸眩晕。

【用法与用量】

【修订原因】

参考《中国药典》2020年版大型真菌多孔菌科中药灵芝及云南省中药饮片炮制规范灵芝粉（标准号：云YPBZ-0194-2013）[4]的炮制规范等，制定为：每日4～6g；吞服，每次2～3g，或遵医嘱。

# 【贮藏】

# 参考《山东省中药材标准》2012年版桦褐孔菌，制定为：置干燥处，防霉、防蛀。

# 参考文献

[1]陈士瑜，陈海英.蕈菌医方集成 ：上海科学技术文献出版社.2000.1：340.

[2]山东省中药材标准[S]：山东省食品药品监督管理局 / 山东科学技术出版社 / 2013-01：232-234.

[3]中华人民共和国药典[S]：2015年版.一部/国家药典委员会编.—北京：中国医药科技出版社，2015.6.

[4]云南省中药饮片炮制规范[S]：云南省食品药品监督管理局.2013.