产品质量监督抽查实施细则

复混肥料

海南省市场监督管理局

海南省复混肥料产品省级监督抽查实施细则

1 范围

本规范适用于复混肥料产品质量国家监督抽查，针对特殊情况的国家监督专项抽查、县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括：复混肥料、复合肥料、掺混肥料。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 5 | 501 | 501.1 |
| 分类名称 | 农业生产资料 | 化肥 | 复混肥料 |

2.2 产品种类

复混肥料可以分为复混肥料、复合肥料、掺混肥料和有机-无机复混肥料。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 复混肥料

氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料。

3.2 复合肥料

氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种。

3.3 掺混肥料

氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由干混方法制成的颗粒状肥料，也称BB肥。

3.4 总养分

总氮、有效五氧化二磷和氧化钾含量之和，以质量百分数计。

3.5 配合式

按N-P2O5-K2O（总氮-有效五氧化二磷-氧化钾）顺序，用阿拉伯数字分别表示其在复混肥料中所占百分比含量的一种方式。

4  企业复混肥料产品生产规模划分

根据复混肥料产品行业的实际情况，生产企业规模以复混肥料产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2

表2 企业复混肥料产品生产规模划分

| 复混肥料产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥48000 | ≥12000且<48000 | <12000 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 18382 肥料标识 内容和要求

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定法

5.1 复混肥料、复合肥料

GB 15063 复混肥料（复合肥料）

GB/T 8571 复混肥料 实验室样品制备

GB/T 8572 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573 复混肥料中有效磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法

GB/T 8574 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法

5.2 掺混肥料

GB 21633 掺混肥料（BB肥）

GB/T 8572 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573 复混肥料中有效磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法

GB/T 8574 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法

GB/T 14540 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

GB/T 19203 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定

GB/T 22923 肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法

GB/T 23349 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标

GB/T 24890 复混肥料中氯离子含量的测定

GB/T 24891 复混肥料粒度的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先按以下原则抽取：所抽品种如有多种浓度规格则按就高原则抽取库存产品中浓度最高的产品。

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1 在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品。

6.2.2 抽样基数

抽查最低批量为1吨。

6.2.3 抽样数量

6.2.3.1 根据标准有关规定，抽样时，若总的包装袋数小于512袋时，抽样袋数按表3“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3×N1/3（N为总的包装袋数）的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表3 选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~10 | 全部 | 182~216 | 18 |
| 11~49 | 11 | 217~254 | 19 |
| 50~64 | 12 | 255~296 | 20 |
| 65~81 | 13 | 297~343 | 21 |
| 82~101 | 14 | 344~394 | 22 |
| 102~125 | 15 | 395~450 | 23 |
| 126~151 | 16 | 451~512 | 24 |
| 152~181 | 17 |  |  |

6.2.3.2 严格按照相关产品的国家标准中有关抽样规则进行样品采取。

6.2.4 抽样应注意的问题

6.2.4.1 掺混肥料产品的取样方法和抽样量，抽样前要将包装袋上下颠倒四至五次，并使用标准要求的取样器（采样探子）采样，采样时，先转动内管，使标记螺孔旋至外管凹槽的右边，使槽子关闭，用采样探子从包装袋的最长对角线插入至袋的二分之一处，转动内管，使槽子打开，样品进入内管，然后关闭槽子，再抽出采样探子，将样品倒入样品袋中。用采样探子，依次从每袋的四个角处，按上述取样方式采集样品，每袋取出四管（不少于200g样品），每批产品采取的总样品量不得少于4kg。

6.2.4.2 样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

6.2.4.3 抽样人员应对所抽样品的包装袋上所示内容拍照（注意不要遗漏包装袋背面、底部等标识内容）或带回一个包装袋。

6.3 样品处置

将采取的样品迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至不少于1kg ，掺混肥料样品缩分则必须使用格槽式缩分器按标准GB 21633-2008《掺混肥料（BB肥）要求进行，分装在两个清洁、干燥的500mL塑料瓶中，分别密封并加贴识别标识。一瓶作为检验样品，一瓶作为备用样品。样品运输时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的复混肥料产品的销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度的实际销售额，并加以注明。

抽样单中“样品等级和标明量”一栏应严格按照包装袋内容填写，必须填写总养分含量和配合式。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表4、表5。

7.1.1 复混肥料、复合肥料

表4 复混肥料、复合肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | GB/T 15063 | GB/T 8572 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 |  | GB/T 8573 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 |  | GB/T 8574 | ● |  |
| 4 | 总养分 |  | GB/T 8572 GB/T 8573 GB/T 8574 | ● |  |
| 5 | 氯离子 |  | GB/T15063附录B | ● |  |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 8573 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注②表4所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.1.2 掺混肥料

表5 掺混肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | GB/T 21633 | GB/T 8572 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 |  | GB/T 8573 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 |  | GB/T 8574 | ● |  |
| 4 | 总养分 |  | GB/T 8572 GB/T 8573 GB/T 8574 | ● |  |
| 5 | 氯离子 |  | GB/T 15063附录B | ● |  |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 8573 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注②表5所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不符合。

9 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论

10附则

本规范编制单位：山东精准产品质量检测有限公司。