2024年海南省车用柴油产品省级监督抽查

实施细则

海南省市场监督管理局

2024年8月

2024年海南省车用柴油产品省级监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于海南省车用柴油产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内市场领域的车用柴油产品。

2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 19147-2016  车用柴油

GB/T 258-2016 轻质石油产品酸度测定法

GB/T 261-2021 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 386-2021 柴油十六烷值测定法

GB/T 508-1985 石油产品灰分测定法

GB/T 510-2018 石油产品凝点测定法

GB/T 5096-2017 石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 6536-2010 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 17144-2021 石油产石油产品残炭测定法（微量法）

GB/T 23801-2021 中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法

GB/T 33400-2016 中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

SH/T 0175-2004 馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

SH/T 0604-2000 原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）

SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T 0694-2000 中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

NB/SH/T 0248-2019 柴油和民用取暖油冷滤点测定法

NB/SH/T 0765-2021 柴油润滑性的评定高频往复式试验机法

NB/SH/T 0806-2022 中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则

3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。抽取的两份样品分别单独封样，然后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

| 序号 | 抽查产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车用柴油 | 4L，2L作为检验样品，2L作为复检备用样品。 |

4 检验项目要求

车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 酸度（以KOH计） | GB 19147-2016 | GB/T 258-2016 |  | ● |  |
| 2 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 | GB/T 261-2021 |  | ● |  |
| 3 | 馏程 | GB 19147-2016 | GB/T 6536-2010 |  | ● |  |
| 4 | 运动黏度（20℃） | GB 19147-2016 | GB/T 265-1988 |  | ● |  |
| 5 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 |  | ● |  |
| 6 | 凝点 | GB 19147-2016 | GB/T 510-2018 |  | ● |  |
| 7 | 冷滤点 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0248-2019 |  | ● |  |
| 8 | 密度（20℃） | GB 19147-2016 | SH/T 0604-2000 |  | ● |  |
| 9 | 氧化安定性（以总不溶物计） | GB 19147-2016 | SH/T 0175-2004 |  | ● |  |
| 10 | 灰分（质量分数） | GB 19147-2016 | GB/T 508-1985 |  | ● |  |
| 11 | 十六烷值 | GB 19147-2016 | GB/T 386-2021 |  | ● |  |
| 12 | 十六烷指数 | GB 19147-2016 | SH/T 0694-2000 |  | ● |  |
| 13 | 10%蒸余物残炭（质量分数） | GB 19147-2016 | GB/T 17144-2021 |  | ● |  |
| 14 | 多环芳烃含量（质量分数） | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0806-2022 |  | ● |  |
| 15 | 脂肪酸甲酯含量（体积分数） | GB 19147-2016 | GB/T 23801-2021 |  | ● |  |
| 16 | 总污染物含量 | GB 19147-2016 | GB/T 33400-2016 |  | ● |  |
| 17 | 水含量（体积分数) | GB 19147-2016 | GB 19147-2016 |  | ● |  |
| 18 | 铜片腐蚀（50℃，3h） | GB 19147-2016 | GB/T 5096-2017 |  | ● |  |
| 19 | 润滑性 校正磨痕直径（60℃） | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0765-2021 |  | ● |  |

注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格；

● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。