海南省配装眼镜产品质量监督抽查

实施细则XZ07-2025

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

配装眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品，优先抽取带有柱镜顶焦度的产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在眼镜店随机抽取检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3  抽样数量为1副，由于该商品的特殊性，所抽取的1副为检验样品，无备用样品。当库存基数少于抽样数量时，可按事先确定的包含柱镜的处方单，现场制作。

1.3  抽样注意事项

1.3.1 抽取配装眼镜时，应索要所抽配装眼镜产品的标有顶焦度值、轴位、瞳距等参数的处方、产品质量检验合格证明，以及镜片包装或说明书。

1.3.2 为确保样品的完好有效，每一副配装眼镜应附有包含加工制作参数的单据、出厂标识标签等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

应当对检验样品进行签封。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

2  检验

2.1 检验依据

GB 13511.1-2011  配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

配装眼镜检验项目见表1。

表1 配装眼镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片的表面质量 | GB 13511.1-2011/5.2 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 镜架的外观质量 | GB 13511.1-2011/5.4 | GB/T 14214-2019 |
| 3 | 球镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011/5.2 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011/5.2 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 13511.1-2011/5.6.4 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 两镜片光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1-2011/5.6.1 | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011/5.6.2 | GB 13511.1-2011 |
| 8 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011/5.6.3 | GB 13511.1-2011 |
| 9 | 光透射比τv | GB 13511.1-2011/5.3 | GB 10810.3-2006 |
| 10 | 太阳紫外A波段透射比τSUVA | GB 13511.1-2011/5.3 | GB 10810.3-2006 |
| 11 | 太阳紫外B波段透射比τSUVB | GB 13511.1-2011/5.3 | GB 10810.3-2006 |
| 12 | 光透射比相对偏差 | GB 13511.1-2011/5.3 | GB 10810.3-2006 |
| 13 | 装配质量 | GB 13511.1-2011/5.8 | GB 13511.1-2011 |
| 14 | 标志 | GB 13511.1-2011/7.1 | GB 13511.1-2011 |

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 异议处理复检

配装眼镜属于定配产品，如有异议，在原样上进行复检。