海南省易爆品及石化产品质量监督抽查

实施细则XZ03-2026

1   抽样

1.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一类型、规格、同一批号的产品。

1.2 抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1 在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。采取随机抽样方法进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2车用压缩天然气、天然气产品

在生产企业成品贮罐内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。以同一类型、规格、批号的产（商）品为监督检验批，按GB/T13609-2017 《天然气取样导则》抽取出2L×2的样品，包装好贴上编号标志，分别加贴抽样单位与受检单位签字认可的封条，其中的1瓶为检验样品，1瓶为留样样品。

1.2.3溶解乙炔产品

在生产企业成品仓库内或销售企业仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。以同一类型、规格、批号的产（商）品为监督检验批，从整批总数随机选取3瓶样品，包装好贴上编号标志，分别加贴抽样单位与受检单位签字认可的封条，其中的2瓶为检验样品，1瓶为备用样品。

1.2.4工业硫磺、工业用甲醇、汽油机油、柴油机油产品

在生产企业成品仓库内或销售企业仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。以同一类型、规格、批号的产（商）品为监督检验批，从整批产品中随机抽取不少于2kg(固体)或4L（液体）样品，混匀后缩分为1kg×2(固体)或2L×2（液体）样品。包装好贴上编号标志，分别加贴抽样单位与受检单位签字认可的封条,其中的1份为检验样品，另1份为备检样品。

1.2.5车用汽油产品

在生产企业成品油库内或销售企业成品油库、加油站内随机抽取自检合格或者以其他形式表明合格的产品。以同一类型、规格、批号的产（商）品为监督检验批，车用汽油从整批产品中随机抽取不少于6L（液体）样品，混匀后缩分为2L×3（液体）样品。包装好贴上编号标志，分别加贴抽样单位与受检单位签字认可的封条,其中的2份为检验样品，另1份为备检样品。

1.2.6车用柴油产品

在生产企业成品油库内或销售企业成品油库、加油站内随机抽取自检合格或者以其他形式表明合格的产品。以同一类型、规格、批号的产（商）品为监督检验批，车用柴油从整批产品中随机抽取不少于4L（液体）样品，混匀后缩分为2L×2（液体）样品。包装好贴上编号标志，分别加贴抽样单位与受检单位签字认可的封条,其中的1份为检验样品，另1份为备检样品。

2  检验

2.1 检验依据

GB 18047-2017    车用压缩天然气

GB 17820-2018    天然气

GB 6819-2004     溶解乙炔

GB/T 2449.1-2021  工业硫磺 第1部分：固体产品

GB/T 338-2011    工业用甲醇

GB/T 338-2025    工业用甲醇

GB 11121-2006    汽油机油

GB 11121-2025    汽油机油

GB 11122-2006    柴油机油

GB 11122-2025    柴油机油

GB 19147-2016    车用柴油

GB 17930-2016    车用汽油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

2.2.1车用压缩天然气产品检验项目见表1。

表1 车用压缩天然气产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB 18047-2017/4.1 | GB/T 11062-2020 GB/T 13610-2020 |
| 2 | 总硫 | GB 18047-2017/4.1 | GB/T 11060.8-2020 |
| 3 | 硫化氢 | GB 18047-2017/4.1 | GB/T 11060.1-2023 |
| 4 | 二氧化碳 | GB 18047-2017/4.1 | GB/T 13610-2020 |
| 5 | 氧气 | GB 18047-2017/4.1 | GB/T 13610-2020 |

2.2.2天然气产品检验项目见表2。

表2 天然气产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB 17820-2018/3 | GB/T 11062-2020 GB/T 13610-2020 |
| 2 | 总硫 | GB 17820-2018/3 | GB/T 11060.8-2020 |
| 3 | 二氧化碳 | GB 17820-2018/3 | GB/T 13610-2020 |

2.2.3溶解乙炔产品检验项目见表3。

表3溶解乙炔产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004/3.1 | GB 6819-2004/4.2 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB 6819-2004/3.1 | GB 6819-2004/4.3 |

2.2.4工业硫磺（固体产品）产品检验项目见表4。

表4工业硫磺（固体产品）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫（S）的质量分数（以干基计） | GB/T 2449.1-2021/4.2 | GB/T 2449.1-2021/6.2 |
| 2 | 水分的质量分数 | GB/T 2449.1-2021/4.2 | GB/T 2449.1-2021/6.3 |
| 3 | 灰分的质量分数（以干基计） | GB/T 2449.1-2021/4.2 | GB/T 2449.1-2021/6.4 |
| 4 | 酸度的质量分数（以H2SO4计）（以干基计） | GB/T 2449.1-2021/4.2 | GB/T 2449.1-2021/6.5 |
| 5 | 有机物的质量分数（以C计）（以干基计） | GB/T 2449.1-2021/4.2 | GB/T 2449.1-2021/6.6 |
| 6 | 砷（As）的质量分数（以干基计） | GB/T 2449.1-2021/4.2 | GB/T 2449.1-2021/6.7 |
| 7 | 铁（Fe）的质量分数（以干基计） | GB/T 2449.1-2021/4.2 | GB/T 2449.1-2021/6.8 |

2.2.5 工业用甲醇产品检验项目见表5。

表5 工业用甲醇产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | GB/T 338-2011/3.2 GB/T 338-2025/4.1 | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 密度，ρ20 | GB/T 338-2011/3.2 GB/T 338-2025/4.1 | GB/T 338-2011/4.5 GB/T 338-2025/5.5 |
| 3 | 沸程（0℃，101.3kPa） | GB/T 338-2011/3.2 | GB/T 338-2011/4.6 |
| 4 | 高锰酸钾试验 | GB/T 338-2011/3.2 GB/T 338-2025/4.1 | GB/T 338-2011/4.7 GB/T 338-2025/5.6 |
| 5 | 水混溶性试验 | GB/T 338-2011/3.2 GB/T 338-2025/4.1 | GB/T 338-2011/4.8 GB/T 338-2025/5.7 |
| 6 | 水(水分)，ω | GB/T 338-2011/3.2 GB/T 338-2025/4.1 | GB/T 6283-2008 GB/T 338-2025/5.8 |
| 7 | 酸（以HCOOH计） 或碱（以NH3计），ω | GB/T 338-2011/3.2 GB/T 338-2025/4.1 | GB/T 338-2011/4.10 GB/T 338-2025/5.9 |
| 8 | 羰基化合物（以HCHO计），ω | GB/T 338-2011/3.2 GB/T 338-2025/4.1 | GB/T 338-2011/4.11 GB/T 338-2025/5.10 |
| 9 | 蒸发残渣，ω | GB/T 338-2011/3.2 GB/T 338-2025/4.1 | GB 6324.2-2004 |
| 10 | 硫酸洗涤试验 | GB/T 338-2011/3.2 GB/T 338-2025/4.1 | GB/T 338-2011/4.13 GB/T 338-2025/5.12 |
| 11 | 乙醇，ω | GB/T 338-2011/3.2 | GB/T 338—2011附录D |

2.2.6 汽油机油、柴油机油产品检验项目见表6。

表6 汽油机油、柴油机油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度(100℃) | GB 11121-2006/4 GB 11121-2025/5 GB 11122-2006/4 GB 11121-2025/5 | GB/T 265-1988 |
| 2 | 黏度指数 | GB 11121-2006/4 GB 11121-2025/5 GB 11122-2006/4 GB 11121-2025/5 | GB/T2541-1981 |
| 3 | 倾点 | GB 11121-2006/4 GB 11121-2025/5 GB 11122-2006/4 GB 11121-2025/5 | GB/T 3535-2006 |
| 4 | 水分 | GB 11121-2006/4 GB 11121-2025/5 GB 11122-2006/4 GB 11121-2025/5 | GB/T 260-2016 |
| 5 | 机械杂质 | GB 11121-2006/4 GB 11121-2025/5 GB 11122-2006/4 GB 11121-2025/5 | GB/T 511-2010 |
| 6 | 闪点（开口） | GB 11121-2006/4 GB 11121-2025/5 GB 11122-2006/4 GB 11121-2025/5 | GB/T 3536-2008 |

2.2.7 车用汽油产品检验项目见表7。

表7 车用汽油产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8020 |
| 2 | 硫醇（博士试验） | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0174 |
| 3 | 馏程 | GB 17930-2016 | GB/T 6536 |
| 4 | 水溶性酸或碱 | GB 17930-2016 | GB/T 259 |
| 5 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 | GB17930 |
| 6 | 胶质含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8019 |
| 7 | 硫含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0689 |
| 8 | 苯含量 | GB 17930-2016 | SH/T0713 |
| 9 | 氧含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663 |
| 10 | 甲醇含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663 |
| 11 | 锰含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0711 |
| 12 | 铁含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0712 |
| 13 | 密度 | GB 17930-2016 | GB/T1884、GB/T1885 |
| 14 | 芳烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 11132 |
| 15 | 烯烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 11132 |
| 16 | 研究法辛烷值 | GB 17930-2016 | GB/T 5487 |
| 17 | 铜片腐蚀 | GB 17930-2016 | GB/T 5096 |

2.2.8 车用柴油产品检验项目见表8。

表8 车用柴油产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689 |
| 2 | 馏程 | GB 19147-2016 | GB/T 6536 |
| 3 | 凝点 | GB 19147-2016 | GB/T 510 |
| 4 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 | GB/T 261 |
| 5 | 十六烷值指数 | GB 19147-2016 | GB/T 11139 |
| 6 | 密度 | GB 19147-2016 | GB/T1884、GB/T1885 |
| 7 | 酸度 | GB 19147-2016 | GB/T 258 |
| 8 | 运动黏度 | GB 19147-2016 | GB/T 265 |
| 9 | 冷滤点 | GB 19147-2016 | SH/T 0248 |
| 10 | 灰分 （质量分数） | GB 19147-2016 | GB/T 508 |
| 11 | 10%蒸余物残炭 | GB 19147-2016 | GB/T 17144 |
| 12 | 脂肪酸甲酯 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0916 |
| 13 | 水含量 | GB 19147-2016 | GB/T 260/目测法 |
| 14 | 铜片腐蚀 | GB 19147-2016 | GB/T 5096 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。