
海南省弹簧软床垫产品质量监督抽查

实施细则XZ08-2026
1   抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取的样品应为同一批次、同一型号规格的产品。应优先抽取企业主导产品。
1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在市场上或企业成品仓库内随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3  抽样数量为两件，其中一件作为检验样品，另一件作为备用样品；备用样品封存在企业以备异议时复检。

1.3  抽样注意事项

1.3.1  抽样样品应有适宜的包装，贴上加盖抽样单位公章以及双方签字的封条。封条的粘贴应采用防拆封的方式，接受样品时应检查封条的完好性。

1.3.2  运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和暴晒。

2  检验

2.1 检验依据 

QB/T 1952.2-2023 软体家具 弹簧软床垫
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
2.2 检验项目

弹簧软床垫检验项目见表1。

表1 弹簧软床垫检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	复合面料
	QB/T 1952.2-2023
表3序号5、10、12
	QB/T 1952.2-2023

	2
	缝边
	QB/T 1952.2-2023
表3序号19
	QB/T 1952.2-2023

	3
	拉链
	QB/T 1952.2-2023
表3序号22-24
	QB/T 1952.2-2023

	4
	霉变
	QB/T 1952.2-2023
表3序号26
	QB/T 1952.2-2023

	5
	害虫及其污染物
	QB/T 1952.2-2023
表3序号27
	QB/T 1952.2-2023

	6
	废旧制品
	QB/T 1952.2-2023
表3序号28
	QB/T 1952.2-2023

	7
	纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质
	QB/T 1952.2-2023
表3序号29
	QB/T 1952.2-2023

	8
	杂物
	QB/T 1952.2-2023
表3序号30-32
	QB/T 1952.2-2023

	9
	异味
	QB/T 1952.2-2023
表3序号33
	QB/T 1952.2-2023

	10
	阻燃性
	QB/T 1952.2-2023
表3序号42
	QB/T 1952.2-2023

	11
	弹簧
	QB/T 1952.2-2023
表3序号43
	QB/T 1952.2-2023

	12
	面料
	QB/T 1952.2-2023
表3序号44、45
	QB/T 1952.2-2023

	13
	毡垫
	QB/T 1952.2-2023
表3序号49
	QB/T 1952.2-2023

	14
	软质泡沫塑料垫
	QB/T 1952.2-2023
表3序号55、56
	QB/T 1952.2-2023

	15
	弹簧芯
	QB/T 1952.2-2023
表3序号60
	QB/T 1952.2-2023

	16
	垫面（睡眠区域中心）
	QB/T 1952.2-2023
表3序号64-66
	QB/T 1952.2-2023

	17
	边部
	QB/T 1952.2-2023
表3序号67、68
	QB/T 1952.2-2023

	18
	标志
	QB/T 1952.2-2023
表3序号69
	QB/T 1952.2-2023

	19
	使用说明
	QB/T 1952.2-2023
表3序号70
	QB/T 1952.2-2023

	20
	灰分
	QB/T 1952.2-2023
表3序号47、57、59
	QB/T 1952.2-2023

	注：如产品未标注产品质量等级，按C级进行考核。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


