
海南省电缆产品质量监督抽查实施细则XZ25-2026

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

产品种类：额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、电力电缆、架空电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆。
抽取的样品应为同一批次、同一型号规格的产品。应优先抽取企业主导产品。
1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在生产企业成品仓库内或流通市场随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3  抽样数量
1.2.3.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆：抽样数量为两卷（不少于50m），其中一卷作为检验样品，另一卷作为备用样品。

1.2.3.2  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆：抽样数量为两卷（不少于50m），其中一卷作为检验样品，另一卷作为备用样品。

1.2.3.3  电力电缆：抽样数量为一卷（不小于40m），其中20m作为检验样品，另外20m作为备用样品。

1.2.3.4  架空电缆：抽样数量为一卷（不小于40m），其中20m作为检验样品，另外20m作为备用样品。

1.2.3.5  塑料绝缘控制电缆：抽样数量为一卷（不小于40m），其中20m作为检验样品，另外20m作为备用样品。

1.2.3.6  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆：抽样数量为两卷（不少于50m），其中一卷作为检验样品，另一卷作为备用样品。
1.3  抽样注意事项

检验样品和备用样品分别包装封样，做好样品保护、防潮和签封措施，附合格证明。

2  检验

2.1 检验依据 

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分：软线和软电缆

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8735.2-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆  第2部分：通用橡套软电缆
GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆
GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆
GB/T 12706.3-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

JB/T 10491-2022 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
2.2 检验项目

2.2.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆检验项目见表1。

表1 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	导体电阻
	GB/T 5023.1-2008/5.1.4
JB/T 8734.1-2016/5.1.4
	GB/T 3048.4-2007

GB/T 5023.2-2008

	2
	电压试验
	GB/T 5023.1-2008/5.6.1
JB/T 8734.1-2016/6.1
	GB/T 3048.8-2007
GB/T 5023.2-2008

	3
	绝缘电阻
	GB/T 5023.1-2008/5.6.1

JB/T 8734.1-2016/6.1
	GB/T 3048.5-2007
GB/T 5023.2-2008

	4
	绝缘厚度平均值
	GB/T 5023.1-2008/5.2.3

JB/T 8734.1-2016/5.2.3
	GB/T 5023.2-2008

GB/T 2951.11-2008

	5
	绝缘厚度最薄点
	GB/T 5023.1-2008/5.2.3

JB/T 8734.1-2016/5.2.3
	GB/T 5023.2-2008

GB/T 2951.11-2008

	6
	护套厚度平均值
	GB/T 5023.1-2008/5.5.3

JB/T 8734.1-2016/5.5.3
	GB/T 5023.2-2008

GB/T 2951.11-2008

	7
	护套厚度最薄点
	GB/T 5023.1-2008/5.5.3

JB/T 8734.1-2016/5.5.3
	GB/T 5023.2-2008

GB/T 2951.11-2008

	8
	绝缘抗张强度原始值
	GB/T 5023.1-2008/5.2.4

JB/T 8734.1-2016/5.2.4
	GB/T 2951.11-2008

	9
	绝缘断裂伸长率原始值
	GB/T 5023.1-2008/5.2.4

JB/T 8734.1-2016/5.2.4
	GB/T 2951.11-2008

	10
	绝缘老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008/5.2.4

JB/T 8734.1-2016/5.2.4
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	11
	绝缘老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008/5.2.4

JB/T 8734.1-2016/5.2.4
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	12
	绝缘抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008/5.2.4

JB/T 8734.1-2016/5.2.4
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	13
	绝缘断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008/5.2.4

JB/T 8734.1-2016/5.2.4
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	14
	绝缘失重试验
	GB/T 5023.1-2008/5.2.4

JB/T 8734.1-2016/5.2.4
	GB/T 2951.32-2008

	15
	护套抗张强度原始值
	GB/T 5023.1-2008/5.5.4

JB/T 8734.1-2016/5.5.4
	GB/T 2951.11-2008



	16
	护套断裂伸长率原始值
	GB/T 5023.1-2008/5.5.4

JB/T 8734.1-2016/5.5.4
	GB/T 2951.11-2008

	17
	护套老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008/5.5.4

JB/T 8734.1-2016/5.5.4
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	18
	护套老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-20085.5.4

JB/T 8734.1-20165.5.4
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	19
	护套抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008/5.5.4

JB/T 8734.1-2016/5.5.4
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	20
	护套断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008/5.5.4

JB/T 8734.1-2016/5.5.4
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	21
	护套失重试验
	GB/T 5023.1-2008/5.5.4

JB/T 8734.1-2016/5.5.4
	GB/T 2951.32-2008

	22
	绝缘高温压力试验
	GB/T 5023.1-2008/5.2.4

JB/T 8734.1-2016/5.2.4
	GB/T 2951.31-2008

	23
	护套高温压力试验
	GB/T 5023.1-2008/5.5.4

JB/T 8734.1-2016/5.5.4
	GB/T 2951.31-2008

	24
	绝缘热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008/5.2.4

JB/T 8734.1-2016/5.2.4
	GB/T 2951.31-2008

	25
	护套热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008/5.5.4

JB/T 8734.1-2016/5.5.4
	GB/T 2951.31-2008

	26
	曲挠试验
	GB/T 5023.1-2008/5.6.3.1

JB/T 8734.1-2016/6.7
	GB/T 5023.2-2008

	27
	不延燃试验
	GB/T 5023.1-2008/5.6.4

JB/T 8734.1-2016/6.9
	GB/T 18380.12-2008

	28
	标志
	GB/T 5023.1-2008/3

JB/T 8734.1-2016/5.6 
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016 

	29
	产品表示方法
	JB/T 8734.1-2016/4.5
	JB/T 8734.1-2016

	30
	标志、包装
	JB/T 8734.1-2016/9     
	JB/T 8734.1-2016 


2.2.2  电力电缆

电力电缆检验项目见表2。

表2 电力电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	绝缘厚度平均值
	GB/T 12706.1-2020/16.5.2
	GB/T 2951.11-2008

	2
	绝缘厚度最小测量值
	GB/T 12706.1-2020/16.5.2

GB/T 12706.2-2020/17.5.2

GB/T 12706.3-2020/17.5.2
	GB/T 2951.11-2008

	3
	绝缘

偏心度
	GB/T 12706.2-2020/17.5.2

GB/T 12706.3-2020/17.5.2
	GB/T 12706.2-2020
GB/T 12706.3-2020

	4
	非全属护套厚度最小测量值
	GB/T 12706.1-2020/16.5.3

GB/T 12706.2-2020/17.5.3

GB/T 12706.3-2020/17.5.3
	GB/T 2951.11-2008

	5
	导体电阻
	GB/T 12706.1-2020/15.2

GB/T 12706.2-2020/16.2

GB/T 12706.3-2020/16.2
	GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020
GB/T 12706.3-2020

	6
	导体最高温度下

绝缘电阻

常数
	GB/T 12706.1-2020/17.3
	GB/T 12706.1-2020

	7
	4h电压

试验
	GB/T 12706.1-2020/17.4
GB/T 12706.2-2020/18.3.4
GB/T 12706.3-2020/18.10
	GB/T 12706.1-2020
GB/T 12706.2-2020
GB/T 12706.3-2020

	8
	绝缘

老化前抗张强度
	GB/T 12706.1-2020/18.5
GB/T 12706.2-2020/19.5
GB/T 12706.3-2020/19.5
	GB/T 2951.11-2008

	9
	绝缘

老化后抗张强度
	GB/T 12706.1-2020/18.5
GB/T 12706.2-2020/19.5
GB/T 12706.3-2020/19.5
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	10
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 12706.1-2020/18.5
GB/T 12706.2-2020/19.5
GB/T 12706.3-2020/19.5
	GB/T 2951.11-2008

	11
	绝缘

老化后断裂伸长率
	GB/T 12706.1-2020/18.5
GB/T 12706.2-2020/19.5
GB/T 12706.3-2020/19.5
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	12
	绝缘

抗张强度变化率
	GB/T 12706.1-2020/18.5
GB/T 12706.2-2020/19.5
GB/T 12706.3-2020/19.5
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	13
	绝缘

断裂伸长率变化率
	GB/T 12706.1-2020/18.5
GB/T 12706.2-2020/19.5
GB/T 12706.3-2020/19.5
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	14
	PVC绝缘热冲击试验
	GB/T 12706.1-2020/18.11
GB/T 12706.2-2020/19.11
	GB/T 2951.31-2008

	15
	EPR,HEPR和XLPE绝缘热延伸试验
	GB/T 12706.1-2020/18.13
GB/T 12706.2-2020/19.13
GB/T 12706.3-2020/19.13
	GB/T 2951.21-2008

	16
	非金属护套老化前抗张强度
	GB/T 12706.1-2020/18.6
GB/T 12706.2-2020/19.6
GB/T 12706.3-2020/19.6
	GB/T 2951.11-2008

	17
	非金属护套老化后抗张强度
	GB/T 12706.1-2020/18.6
GB/T 12706.2-2020/19.6
GB/T 12706.3-2020/19.6
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	18
	非金属护套老化前断裂伸长率
	GB/T 12706.1-2020/18.6
GB/T 12706.2-2020/19.6
GB/T 12706.3-2020/19.6
	GB/T 2951.11-2008

	19
	非金属护套抗张强度变化率
	GB/T 12706.1-2020/18.6
GB/T 12706.2-2020/19.6
GB/T 12706.3-2020/19.6
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	20
	非金属护套老化后断裂伸长率
	GB/T 12706.1-2020/18.6
GB/T 12706.2-2020/19.6
GB/T 12706.3-2020/19.6
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	21
	非金属护套断裂伸长率变化率
	GB/T 12706.1-2020/18.6
GB/T 12706.2-2020/19.6
GB/T 12706.3-2020/19.6
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	22
	ST₂型PVC护套失重试验
	GB/T 12706.1-2020/18.8

GB/T 12706.2-2020/19.8
GB/T 12706.3-2020/19.8
	GB/T 2951.32-2008

	23
	PVC护套热冲击
	GB/T 12706.1-2020/18.11
GB/T 12706.2-2020/19.11
GB/T 12706.3-2020/19.11
	GB/T 2951.31-2008

	24
	绝缘收缩试验
	GB/T 12706.1-2020/18.18
GB/T 12706.2-2020/19.18
GB/T 12706.3-2020/19.18
	GB/T 2951.13-2008

	25
	电缆的单根阻燃试验
	GB/T 12706.1-2020/18.16
GB/T 12706.2-2020/19.16
GB/T 12706.3-2020/19.16
	GB/T 18380.12-2022

GB/T 18380.13-2022

	26
	成品电缆标志
	GB/T 12706.1-2020/E.3.3
GB/T 12706.2-2020/G.2.3
GB/T 12706.3-2020/G.2.3 
	GB/T 12706.1-2020
GB/T 12706.2-2020
GB/T 12706.3-2020 

	27
	电缆包装
	GB/T 12706.1-2020/E.3.4.2
GB/T 12706.2-2020/G.2.4.2
GB/T 12706.3-2020/G.2.4.2  
	GB/T 12706.1-2020
GB/T 12706.2-2020
GB/T 12706.3-2020 


2.2.3  架空电缆

架空电缆检验项目见表3。
表3 架空电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	绝缘厚度
	GB/T 12527-2008/7.2.2  GB/T 14049-2008/7.8.2
	GB/T 2951.11-2008

	2
	电缆外径
	GB/T 12527-2008/7.4.1
	GB/T 2951.11-2008

	3
	导体电阻
	GB/T 12527-2008/7.4.3 GB/T 14049-2008/7.7.1
	GB/T 3048.4-2007

	4
	电压试验
	GB/T 12527-2008/7.4.4
	GB/T 3048.8-2007

	5
	绝缘电阻
	GB/T 12527-2008/7.4.5
	GB/T 3048.5-2007

	6
	绝缘原始性能
	GB/T 12527-2008/7.4.6 
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘空气烘箱老化试验
	GB/T 12527-2008/7.4.6 
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	8
	绝缘老化前机械性能
	GB/T 14049-2008/7.9.12.1
	GB/T 2951.11-2008

	9
	绝缘空气老化后机械性能
	GB/T 14049-2008/7.9.12.1
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	10
	热失重
	GB/T 12527-2008/7.4.6
	GB/T 2951.32-2008

	11
	抗开裂
	GB/T 12527-2008/7.4.6
	GB/T 2951.31-2008

	12
	高温压力
	GB/T 12527-2008/7.4.6
	GB/T 2951.31-2008

	13
	热延伸
	GB/T 12527-2008/7.4.6 GB/T 14049-2008/7.9.14
	GB/T 2951.21-2008

	14
	收缩试验
	GB/T 12527-2008/7.4.6 
	GB/T 2951.13-2008

	15
	标志
	GB/T 12527-2008/7.4.9 GB/T 14049-2008/7.10
	GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008

	16
	包装
	GB/T 12527-2008/10.3 GB/T 14049-2008/10.3
	GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008

	注：由于GB/T 12527-2008和GB/T 14049-2008标准引用的GB/T 2951系列标准均为1997年版本，现该系列标准已更新为2008年版本，且新旧版本标准无显著性差异，本细则检测方法使用2008年所对应版本。


2.2.4  塑料绝缘控制电缆

塑料绝缘控制电缆检验项目见表4。

表4 塑料绝缘控制电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	绝缘厚度测量
	GB/T 9330-2020/7.2.2  
	GB/T 2951.11-2008

	2
	护套厚度测量
	GB/T 9330-2020/7.7.2 
	GB/T 2951.11-2008

	3
	导体直流电阻测量
	GB/T 9330-2020/8.2 
	GB/T 3048.4-2007

	4
	绝缘线芯电压试验
	GB/T 9330-2020/8.3 
	GB/T 3048.8-2007

	5
	工作温度下的绝缘电阻测量
	GB/T 9330-2020/8.4 
	GB/T 3048.5-2007

	6
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘空气箱老化后拉力试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.12-2008

	8
	绝缘失重试验
	GB/T 9330-2020/8.5
	GB/T 2951.32-2008

	9
	绝缘高温压力试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.31-2008

	10
	绝缘热冲击试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.31-2008

	11
	绝缘热延伸试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.21-2008

	12
	绝缘收缩试验
	GB/T 9330-2020/8.5
	GB/T 2951.13-2008

	13
	护套老化前拉力试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.11-2008

	14
	护套空气箱老化后拉力试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.12-2008

	15
	护套失重试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.32-2008

	16
	护套高温压力试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.31-2008

	17
	护套热冲击试验
	GB/T 9330-2020/8.5 
	GB/T 2951.31-2008

	18
	成品电缆单根燃烧试验
	GB/T 9330-2020/8.6 
	GB/T 18380.12-2022

GB/T 18380.13-2022

	19
	成品电缆标志
	GB/T 9330-2020/6.1     
	GB/T 9330-2020  

	20
	包装
	GB/T 9330-2020/12.2    
	GB/T 9330-2020  

	21
	屏蔽层结构尺寸检查
	GB/T 9330-2020/7.4 
	GB/T 9330-2020


2.2.5  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆检验项目见表5。

表5 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	绝缘厚度
	JB/T 10491-2022/6.2
	GB/T 5023.2—2008

	2
	护套厚度
	JB/T 10491-2022/6.4
	GB/T 5023.2—2008

	3
	导体电阻
	JB/T 10491-2022/7.1
	GB/T 5023.2—2008

	4
	绝缘老化前拉力试验
	JB/T 10491-2022/6.2
	GB/T 2951.11-2008

	5
	绝缘老化后拉力试验
	JB/T 10491-2022/6.2
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	6
	绝缘热延伸试验
	JB/T 10491-2022/6.2
	GB/T 2951.21-2008

	7
	绝缘热收缩试验
	JB/T 10491-2022/6.2
	GB/T 2951.13-2008

	8
	护套老化前拉力试验
	JB/T 10491-2022/6.4
	GB/T 2951.11-2008

	9
	护套老化后拉力试验
	JB/T 10491-2022/6.4
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	10
	护套热延伸试验
	JB/T 10491-2022/6.4
	GB/T 2951.21-2008

	11
	曲挠试验
	JB/T 10491-2022/7.4
	JB/T 10491-2022

	12
	单根电线或电缆的阻燃性试验
	JB/T 10491-2022/7.8
	GB/T 18380.12-2022

	13
	标志
	JB/T 10491-2022/6.5
	JB/T 10491-2022

	14
	标志和包装
	JB/T 10491-2022/10
	JB/T 10491-2022


2.2.6  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆

额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆检验项目见表6。
表6 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	绝缘厚度
	GB/T 5013.1-2008/5.2.3 JB/T 8735.1-2016/5.2.3
	GB/T 5013.2-2008

	2
	护套厚度
	GB/T 5013.1-2008/5.5.3 JB/T 8735.1-2016/5.5.3
	GB/T 5013.2-2008

	3
	导体电阻
	GB/T 5013.1-2008/5.1.5 JB/T 8735.1-2016/6.1
	GB/T 5013.2-2008

	4
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.1
	 GB/T 2951.11-2008

	5
	绝缘空气烘箱老化后拉力试验
	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.1
	GB/T 5013.2-2008

	6
	绝缘热延伸试验
	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.1
	GB/T 2951.21-2008

	7
	护套老化前拉力试验
	GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.1
	GB/T 2951.11-2008

	8
	护套空气烘箱老化后拉力试验
	GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.1
	GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008

	9
	护套热延伸试验
	GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.1
	GB/T 2951.21-2008

	10
	曲挠试验及试验后的浸水电压试验
	GB/T 5013.1-2008/5.6.3.1 JB/T 8735.1-2016/6.3.2
	GB/T 5013.2-2008

	注：由于标准引用的GB/T 2951系列标准均为1997年版本，现该系列标准已更新为2008年版本，且新旧版本标准无显著性差异，本细则检测方法使用2008年所对应版本。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 异议处理复检
不宜复检项目：电压试验和4h电压试验因电压击穿试验属偶发事件，是由于电缆绝缘不均匀的原因或有沙眼的原因所致，具有不可重复性，故不对该项目进行复检。


